A Belarus 820 műszaki adatai:

Motor

-Típus: közvetlen befecskendezéses,négyütemű vízhűtéses dieselmotor

-Modell D 243 S

-Teljesítmény, kW (LE) 60 (81)

-Névleges fordulatszám, ford/min: 2200

-Hengerek száma 4Furat x löket, mm 110 x 125

-Hengerűrtartalom, dm3: 4,75

-Maximális nyomaték, Nm: 286

-Nyomatéki rugalmasság, %: 15

-Üzemanyag tartály űrtartalma, dm3: 130

Erőátvitel

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás,rugóterheléses

-Sebességváltómű: mechanikus, fokozatváltó

-Sebességfokozatok száma, előre/hátra: 18/4

-Haladási sebességtartomány, km/h:

-előremenet 1,89 - 33,4

-hátramenet 3,98 - 8,97

Hátsó TLT hajtás hidrosztatikus vezérlésirendszerű

- motor fordulatszámarányos I ford/min: 540

- motor fordulatszámarányos II ford/min: 1000

- útarányos, ford/m: megtett út 3,5

-Hátsóhíd differenciálzár: tárcsáskét üzemmód„Kikapcsolt", ül. „Bekapcsolt"

-Hátsóhíd kúp fogaskerekes differenciálművelés homlokfogaskerekes bolygóműves végle-hajtássa

Fékberendezés

Üzemi- és rögzítőfék: mechanikus, száraz,tárcsás.

-Pótkocsi fék: légfék, a traktor üzemifékberendezésével együtt működő egyköröslégfékrendszer

Hidraulika rendszer

Tömb építésű, erő-, helyzet- és vegyesszabályozással, a hárompont függesztőszerkezetet a teljesen felemelt helyzetbenrögzítő mechanikus berendezéssel.

Emelőképesség, az alsó függesztőkarok pontjain, kp: 3200

Maximális nyomás,bar: 200

Méretek és tömeg adatok

-Tengelytávolság, mm: 2450

-Legnagyobb hosszúság, mm: 4100

-Szélesség, mm: 1970

Magasság a vezetőfülke tetejéig, mm: 2785

Nyomtávolság, mm: -első kerekek 1350-1850   - hátsó kerekek 1420 - 2100

-Szabadmagasság, mm: - első híd alatt 645  - hátsó híd alatt 465

-Legkisebb fordulási sugár, m: 4,1

-Saját/megeng. legnagy. tömeg, kg: 3750/4280

Gumiabroncs méretek

-első kerekek 11,2-20

- hátsó kerekek 15,5-38

Kormánymű

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kétmunkahenger, Danfoss típusú szervószivattyú

-Első hajtott híd: Portál típusú, csúszáshatárolt differenciálmű, homlok fogaskerekes végkihajtások és két-támaszú kormánycsuklók. Az elektro-hidraulikus működtetésű, tárcsás tengelykapcsolólehetővé teszi az első hajtás terhelés alattikapcsolását. A tengelykapcsolónak háromüzemmódja van: „automatikus bekapcsolás"(hátsó kerék csúszása esetén), „állandóan bekapcsolva", „kikapcsolva".

Elektromos berendezések

Generátor: 14 V szabályozott feszültség, lkW teljesítmény.

Az indító rendszer 24 V feszültségű, 4 kW teljesítményű önindítóval, hidegindító berendezés

Vezetőfülke

Az OECD előírásait kielégítő vezetőföülke.

-ROPS biztonsági védőkeret,

-levegőszűrő és fűtés,

-nyitható tetőszellőző, hátsó és oldal ablakok,

-elektromos szélvédő mosó és törlő, elektromos hátsóablaktörlő,

-modern kialakítású műszerfal és műszerek.

Alapfelszereltség

Fényszórók, hat hidraulikus csatlakozó, hátsófüggesztőszerkezet, mechanikus rögzítés, munkaterület-megvilágító lámpák, hátsó helyzetjelző lámpák, féklámpák, irányjelzők.